ANEXA B

LA PROPUNEREA TEHNICĂ

aferentă LOTULUI 2  – ECHIPAMENTE IT & C:

Centralizator produse ofertate:

| NR. LOT | DENUMIRE PRODUSE | UM | CANTITATE PRODUS | Cod Fișa tehnică |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LOT 2 | TELEVIZOR (DIAGONALA 80 CM) | buc | 15 | F.T. 2-01 |
|  | TELEVIZOR (DIAGONALA 137 CM) | buc | 1 | F.T. 2-02 |
|  | VIDEOPROIECTOR | buc | 1 | F.T. 2-03 |
|  | LAPTOP | buc | 2 | F.T. 2-04 |
|  | IMPRIMANTĂ COLOR | buc | 1 | F.T. 2-05 |

FIȘĂ TEHNICĂ nr. 2 – 01

Denumire produs: TELEVIZOR (DIAGONALA 80 CM)

Număr bucăți: 15  buc

| SPECIFICAȚII TEHNICE | DETALIILE AFERENTE PRODUSULUI OFERTAT (se vor introduce informații detaliate referitor la: Denumire produs ofertat, producător, locul de fabricație si specificațiile deținute de produsul ofertat, în corelare cu specificațiile tehnice solicitate) |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Caracteristici generale: - Tip TV: Smart TV - Tehnologie display: LED - Diagonală: 80 cm - Rezoluție: HD minimum (1366 x 768) - Sistem de operare: VIDAA - Aplicații video streaming: YouTube, Netflix, Disney+ - Interfață: 2 x HDMI - Tuner digital integrat: DVB-C - Tehnologii audio: Dolby Digital Plus - Sistem audio: 2 x 12 W - Dimensiuni cu stand: 730 x 470 x 170 mm - Consum energie electrică / 1000 ore: 26 kWh - Clasa energetică: minimum E Notă: Dimensiunile pot varia cu ±5%. Fotografie cu titlul de prezentare (rol orientativ ce nu impune obligații de respectare a designului) |  |

FIȘĂ TEHNICĂ nr. 2 - 02

Denumire produs: TELEVIZOR (DIAGONALA 137 CM)

Număr bucăți: 1  buc

| SPECIFICAȚII TEHNICE | DETALIILE AFERENTE PRODUSULUI OFERTAT (se vor introduce informații detaliate referitor la: Denumire produs ofertat, producător, locul de fabricație si specificațiile deținute de produsul ofertat, în corelare cu specificațiile tehnice solicitate) |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Caracteristici generale: - Tip TV: Smart TV LED - Tehnologie: NanoCell, HDR, 4K - Diagonală: 139 cm - Rezoluție: Ultra HD 4K (3840 x 2160) - Sistem de operare: webOS 24 - Tip procesor: AI Alpha 5 Gen7 - Aplicații video streaming: YouTube, Netflix, Amazon Prime, Disney+, Apple TV+, Screen Mirroring, Airplay 2 - Funcții imagine: Luminozitate prin IA, Dynamic Tone Mapping, FILMMAKER MODE™, 4K Upscaling - Funcții gaming: ALLM, HGiG, Game Optimizer - Tehnologii audio: Simultaneous audio output, AI Acoustic Tuning, Bluetooth Surround Ready, AI Sound Pro - Sistem audio: 2 x 20 W - Conectivitate: Bluetooth 5.1, Wi-Fi - Interfață: 1 x RJ-45, 2 x USB 2.0, 3 x HDMI, CI+ slot, 2 x RF, 1 x Optical Audio Output - Compatibilitate VESA: 300 x 300 mm - Consum energie / 1000 ore: maximum 85 kW/h - Consum în stand-by: 0,5 W - Clasa energetică: maximum G - Accesorii incluse: Cablu alimentare, telecomandă - Notă: Dimensiunile pot varia cu ±5%. Fotografie cu titlul de prezentare (rol orientativ ce nu impune obligații de respectare a designului) |  |

FIȘĂ TEHNICĂ nr. 2 – 03

Denumire produs: VIDEOPROIECTOR

Număr bucăți: 1 buc

| SPECIFICAȚII TEHNICE | DETALIILE AFERENTE PRODUSULUI OFERTAT (se vor introduce informații detaliate referitor la: Denumire produs ofertat, producător, locul de fabricație si specificațiile deținute de produsul ofertat, în corelare cu specificațiile tehnice solicitate) |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Caracteristici generale: Format 4:3 Conținut pachet: Ghid de utilizare, Baterie, Cablu alimentare, Telecomandă Interfață: 1 x HDMI, Audio in/out, 1 x VGA Out, 1 x VGA In Culoare: Negru Specificații tehnice: Rezoluție imagine: minimum 800 x 600 Luminozitate imagine: minimum 4500 lm Putere lampă: 210 W Tensiune alimentare: 120 V – 230 V Putere consumată: 260 W Dimensiuni și greutate: Lățime: 300 mm/ Adâncime: 220 mm / Înălțime: 105mm Notă: Dimensiunile pot varia cu ±5%. Fotografie cu titlul de prezentare (rol orientativ ce nu impune obligații de respectare a designului) |  |

FIȘĂ TEHNICĂ nr. 2 - 04

Denumire produs: LAPTOP

Număr bucăți: 2 buc

| SPECIFICAȚII TEHNICE | DETALIILE AFERENTE PRODUSULUI OFERTAT (se vor introduce informații detaliate referitor la: Denumire produs ofertat, producător, locul de fabricație si specificațiile deținute de produsul ofertat, în corelare cu specificațiile tehnice solicitate) |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Caracteristici generale: Producător procesor: Intel® Tip procesor: I5-1235U Arhitectură: Alder Lake Număr nuclee: 10 Frecvență Turbo Boost: 3.3 GHz – 4.4 GHz Procesor grafic integrat: Intel® UHD Graphics Diagonala display: 15.6 inch Format display: Full HD, LED Finisaj display: Anti-Glare Rezoluție: minimum 1920 x 1080 Capacitate memorie: minimum 16 GB DDR4 SSD: minimum 1 TB Interfață SSD: PCI Express M.2 Tip placă video: Integrată Multimedia: Cameră WEB HD, Difuzoare stereo, Microfon Putere difuzoare: 4 W Porturi: 1 x USB 2.0, 1 x HDMI, 1 x RJ-45, 1 x Audio Out/Microfon, 2 x USB 3.2 Type A Gen 1, Cititor de carduri SD Rețea: 10/100/1000 Mbps Wireless: Bluetooth: 5.0 Sistem de operare: Windows 11 Pro Dimensiuni și greutate: Dimensiuni (W x H x D): 350 x 235 cu grosimea intre 16.96 – 18.99 mm Notă: Dimensiunile pot varia cu ±5%. Fotografie cu titlul de prezentare (rol orientativ ce nu impune obligații de respectare a designului) |  |

FIȘĂ TEHNICĂ nr. 2 - 05

Denumire produs: IMPRIMANTĂ  COLOR

Număr bucăți: 1 buc

| SPECIFICAȚII TEHNICE | DETALIILE AFERENTE PRODUSULUI OFERTAT (se vor introduce informații detaliate referitor la: Denumire produs ofertat, producător, locul de fabricație si specificațiile deținute de produsul ofertat, în corelare cu specificațiile tehnice solicitate) |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Caracteristici generale: Format: A4 Tehnologie: Laser Funcții incluse: Imprimare, copiere, scanare Viteză imprimare: minimum 16 ppm alb-negru / 4 ppm color Rezoluție: 600 x 600 dpi Alimentator automat de documente: minimum 50 coli Tavă alimentare: minimum 140 coli Conectivitate: Rețea, Wireless, USB Display: LCD Volum lunar recomandat: minim 20.000 pagini Fotografie cu titlul de prezentare (rol orientativ ce nu impune obligații de respectare a designului) |  |

Specificațiile tehnice din fișele tehnice de mai sus sunt minimale și obligatorii pentru ofertanți. Caracteristicile tehnice enumerate în prezenta fișă tehnică sunt cerințele și performanțele minimale solicitate, iar neîndeplinirea lor pot atrage excluderea ofertantului din procedura.

In Coloana 2 din fișele tehnice ofertanții vor indica specificațiile deținute de produsul ofertat, în corelare cu specificațiile tehnice cerute în Anexele la Caietul de sarcini.

Ofertant: 			…………………………….

Data: 				…………………………….

Semnătura autorizată: 	…………………………….